| Группа технических устройств | Перечень входящих в группу технических устройств | п. 2.3. - Заявки на аттестацию сварщика Шифр НД (ПТД) по сварке |  | п. 3.1. - Заявки на аттестацию сварщика Нормативные документы, регламентирующие проведение контроля и требования к качеству |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъемно- транспортное оборудование (ПТО) | 1. Грузоподъемные краны | РД 36-62-00 РД 24.090.97-98 |  | РД 36-62-00 |
|  | 2. Краны – трубоукладчики. | РД 36-62-00 |  |  |
|  | 3. Краны – манипуляторы. |  |  |  |
|  | 4. Лифты. |  |  |  |
|  | 5. Тали. |  |  |  |
|  | 6. Лебедки. |  |  |  |
|  | 7. Устройства грузозахватные. |  |  |  |
|  | 8. Подъемники (вышки). |  |  |  |
|  | 9. Эскалаторы. |  |  |  |
|  | 10. Дороги канатные, их агрегаты, механизмы и детали. |  |  |  |
|  | 11. Цепи для подъемно-транспортного оборудования |  |  |  |
|  | 12. Строительные подъемники. |  |  |  |
|  | 13. Конвейеры пассажирские. |  |  |  |
|  | 14. Металлические конструкции для подъемно-транспортного оборудования | РД 36-62-00 РД 34.15.132-96 |  |  |
| Котельное оборудование (КО) | 1. Паровые котлы с давлением пара более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С. | РД 153-34.1-003-01 |  | РД 153-34.1-003-01 |
|  | 2. Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115°С. |  |  |  |
|  | 3. Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07МПа. | ПБ 03-584-03 ГОСТ Р 52630-2012 |  | ГОСТ Р 52630-2012 |
|  | 4. Арматура и предохранительные устройства | СТ ЦКБА 025-2006 |  | СТ ЦКБА 025-2006 |
|  | 5. Металлические конструкции для котельного оборудования. | СП 70.13330.2012 РД 34 15.132-96 |  | СП 70.13330.2012 |
| Газовое оборудование (ГО) | 1. Трубопроводы систем внутреннего газоснабжения. | СП 42-102-2004 СП 62.13330.2011 Акт. ред. СНиП 42-01-2002 |  | СП 42-102-2004 |
|  | 2. Наружные газопроводы низкого, среднего и высокого давления стальные |  |  |  |
|  | 2. п. Наружные газопроводы низкого, среднего и высокого давления из неметаллических материалов. | СП 42-103-2003 СП 62.13330.2011 Акт. ред.СНиП 42-01-2002 |  | СП 42-103-2003 |
|  | 3. Газовое оборудование котлов, технологических линий и агрегатов. | СП 42-102-2004 СП 62.13330.2011 РД 153-34.1-003-01 |  | СП 42-102-2004 |
|  | 4. Газогорелочные устройства. | СП 62.13330.2011 Акт. ред. СНиП 42-01-2002 |  |  |
|  | 5. Емкостные и проточные водонагреватели |  |  |  |
|  | 6. Аппараты и печи. |  |  |  |
|  | 7. Арматура из металлических материалов и предохранительные устройства. | СТ ЦКБА 025-2006 |  | СТ ЦКБА 025-2006 |
| Нефтегазодобывающее оборудование (НГДО) | 1.Промысловые и магистральные нефтепродуктопроводы, трубопроводы нефтеперекачивающих станций (НПС), обеспечивающие транспорт нефти и нефтепродуктов при сооружении, реконструкции и капитальном ремонте. | ВСН 006-89 СП 86.13330-2014 Акт. ред. СНиП III-42-80 |  | ВСН 012-88 |
|  | 2.Промысловые и магистральные нефтепродуктопроводы, трубопроводы нефтеперекачивающих станций (НПС), обеспечивающие транспорт нефти и нефтепродуктов при текущем ремонте в процессе эксплуатации. |  |  |  |
|  | 3.Промысловые и магистральные газопроводы и конденсатопроводы; трубопроводы для транспортировки товарной продукции, импульсного, топливного и пускового газа в пределах: установок комплексной подготовки газа (УКПГ), компрессорных станций (КС), дожимных компрессорных станций (ДКС), станций подземного хранения газа (СПХГ), газораспределительных станций (ГРС), узлов замера расхода газа (УЗРГ) и пунктов редуцирования газа (ПРГ). | ВСН 006-89 СП 86.13330.2012 |  | ВСН 012-88, |
|  |  | *Для аттестации с учетом требований СТО Газпром: |  |  |
|  |  | СТО Газпром 2-2.2-136-2007 СТО Газпром 2-2.3-137-2007 СТО Газпром 2-2.2-115-2007 | СТО Газпром 2-2.4-083-2006 |  |
|  | 4.Трубопроводы в пределах УКПГ, КС; НПС; СПХГ; ДКС; ГРС; УЗРГ; ПРГ и др., за исключением трубопроводов, обеспечивающих транспорт газа, нефти и нефтепродуктов. | ВСН 006-89 ГОСТ 32569-2012 | ВСН 012-88 |  |
|  | 5.Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, газгольдеры газовых хранилищ при сооружении и ремонте. | ГОСТ 31385-2008 РБ резервуаров | РБ резервуаров |  |
|  | 8.Запорная арматура при изготовлении и ремонте в заводских условиях. | ВСН 006-89 СТ ЦКБА 025-2006 | СТ ЦКБА 025-2006 |  |
|  | 9. Детали трубопроводов при изготовлении и ремонте в заводских условиях. | - | - |  |
|  | 10. Насосы, компрессоры и др. оборудование при изготовлении и ремонте в заводских условиях. | - | - |  |
|  | 11.Нефтегазопроводные трубы при изготовлении и ремонте в заводских условиях. | СП 36.13330.2012 Акт. ред. СНиП 2.05.06-85 | СП 36.13330.2012 Акт. ред. СНиП 2.05.06-85 |  |
|  | 12.Оборудование нефтегазопромысловое, буровое и нефтеперерабатывающее. | СП 70.13330.2012 ПБ 03-584-03 | СП 70.13330-2012 |  |
|  | 13.Трубопроводы автоматизированных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). | СНиП 3.05.05-84 РБ технологических трубопроводов | СНиП 3.05.05-84 |  |
|  | НГДО – Трубопроводы и детали трубопроводов из неметаллов | ВСН 003-88 | ВСН 003-88 |  |
| Металлургическое оборудование (МО) | 1. Доменное, коксовое, сталеплавильное оборудование. | СП 70.13330.2012 РД 34 15.132-96 | СП 70.13330.2012 |  |
|  | 2. Технологическое оборудование и трубопроводы для черной и цветной металлургии. | СНиП 3.05.05-84 РБ технологических трубопроводов | СНиП 3.05.05-84 |  |
|  | 3. Технические устройства для производства черных и цветных металлов и сплавов на их основе. | СП 70.13330.2012 РД 34 15.132-96 | СП 70.13330.2012 |  |
|  | 4. Машины для литья стали и цветных металлов. |  |  |  |
|  | 5. Агрегаты трубопрокатные. |  |  |  |
|  | 6. Станы обжимные, заготовочные, сортопрокатные и листопрокатные. |  |  |  |
| Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств. (ОХНВП) | 1. Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа. | ОСТ 26.260.3-2001 ПБ 03-584-03 ГОСТ Р 52630-2012 | ГОСТ Р 52630-2012 |  |
|  | 2. Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением более 16 МПа. |  |  |  |
|  | 3. Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под вакуумом. |  |  |  |
|  | 4. Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ. | ГОСТ 31385-2008 РБ резервуаров | РБ резервуаров |  |
|  | 5. Изотермические хранилища. | ОСТ 26.260.3-2001 ПБ 03-584-03 ГОСТ Р 52630-2012 | ГОСТ Р 52630-2012 |  |
|  | 6. Криогенное оборудование. |  |  |  |
|  | 7. Оборудование аммиачных холодильных установок. | СНиП 3.05.05-84 | СНиП 3.05.05-84 |  |
|  | 8. Печи. |  |  |  |
|  | 9. Компрессорное и насосное оборудование. | ОСТ 26.260.3-2001 |  |  |
|  | 10. Центрифуги, сепараторы. | ОСТ 26.260.3-2001 ПБ 03-584-03 | ПБ 03-584-03 |  |
|  | 11. Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ. |  |  |  |
|  | 12. Котлы-утилизаторы. | ФНП ИОД РД 153-34.1-003-01 | РД 153-34.1-003-01 |  |
|  | 13. Энерготехнологические котлы. |  |  |  |
|  | 14. Котлы ВОТ. | ГОСТ Р 52630-2012 | ГОСТ Р 52630-2012 |  |
|  | 15. Трубопроводная арматура и предохранительные устройства. | СТ ЦКБА 025-2006 | СТ ЦКБА 025-2006 |  |
|  | 16. Технологические трубопроводы и детали трубопроводов. | ГОСТ 32569-2012 СНиП 3.05.05-84 РБ технологических трубопроводов | СНиП 3.05.05-84 |  |
|  | Трубопроводы и детали трубопроводов из неметаллов | ВСН 440-83 ВСН 003-88 | ВСН 003-88 |  |
| Строительные конструкции (СК) | 1. Металлические строительные конструкции. | СП 70.13330.2012 РД 34 15.132-96 | СП 70.13330.2012 |  |
|  | 2. Арматура, арматурные и закладные изделия железобетонных конструкций. | ГОСТ 14098-91 РТМ 393-94 | РТМ 393-94 |  |
|  | 3. Металлические трубопроводы. | СНиП 3.05.03-85 СНиП 3.05.04-85* | СНиП 3.05.03-85 СНиП 3.05.04-85 |  |
|  | 4. Конструкции и трубопроводы из полимерных материалов. | ГОСТ 16310-80 ВСН 003-88 | ВСН 003-88 |  |